ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

Настоящият проект е изготвен с цел реализация на ново инвестиционно намерение по преустройство на съществуваща сграда - детска градина в Младежки научно изследователски център за нуждите на Университета по библиотекознание и информационни технологии - УНИБИТ- гр.София.

Сградата е построена през 1969г. и с влизането си в експлоатация се експлоатира по предназначение за детска градина.

Разглежданият обект представлява съществуваща двуетажна сграда без сутерен с габаритни размери в план 29,15/15,30м. Покривът е скатен, с дървена носеща конструкция и метална обшивка.

Носещата конструкция на сградата е стоманобетонна, монолитна, от гредови плочи с дебелина 10(12)см и греди с размери 25/40(60)см. Вертикалните носещи елементи са монолитни стоманобетонни колони със сечения - 25/25см и масивни (външни и вътрешни тухлени зидове) с дебелина 25см. Носещите зидовете са изпълнени от плътни тухли, които са обрамчени вертикално от колони, а хоризонтално от стоманобетонови пояси и греди. Вертикалните носещи елементи - колони и греди, са разположени регулярно във вътрешността и по фасадата на сградата. Вътрешните преградни зидове са неносещи, с дебелина 12см, изпълнени от решетъчни тухли.Пода на първият етаж е изпълнен като бетонова настилка с дебелина 10см, предаваща товарите си директно на земната основа. Сградата е фундирана на монолитно изпълнени ивични фундаменти от бутобетон с дълбочина на стъпване ~80 см от ниво терен, които са реализирани в двете посоки под всички масивни тухлени зидове. Всички фасади са измазани с вароциментова мазилка. Около 50% от дограмата на сградата е сменена с PVC дограма със стъклопакет, а останалата е старата дървена двукатна дограма за прозорците и метални входни врати.

Строително монтажните работи следва да се изпълняват в съответствие с:

1. Разработените и одобрени проекти, а в случай на изпълнение на обект без одобрен проект – на съответните изисквания на Възложителя;

2. Инженерно - технически правила за защита при бедствия и аварии;

3. Безопасност при пожар;

4. Хигиена, опазване на живота и здравето на хората;

5. Безопасна експлоатация;

6. Защита от шум и опазване на околната среда;

7. Енергийна ефективност– икономия на енергия и топлосъхранение;

8. Физическа защита на строежите и други;

Изпълнението на строително-монтажните и строително-ремонтните работи, следва да отговаря на изискванията,  посочени в нормативните разпоредби, свързани с извършването и качеството на подобен вид дейност, гаранционни срокове, изисквания за безопасност и други при отчитане влиянието на географските, климатичните и други въздействия.

При извършване на възложените СМР следва да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите. Участниците следва да влагат рециклирани строителни материали съгласно изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците

Всички влагани материали, трябва да бъдат набавени от утвърдени производители. Същите трябва да отговарят на БДС, да притежават сертификат за качество, и декларация за съответствие, които се представят при поискване от страна на Възложителя.

Изпълнението на отделните обекти на поръчката следва да е съобразено с поставените от Възложителя изисквания, количествена сметки, срокове и други договорени условия, и с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, като да не се допуска увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството.

Описание на вида на строителството от предмета на поръчката

Настоящия проект е за преустройство и смяна на предназначението и функцията на помещенията, но не  се засяга носещата конструкция на сградата.

Предвидени са следните строително монтажни дейности:

Ремонт и топлоизолиране на фасадните плоскости, изразяващи се в:

Дограми

- Подмяна на дървените  фасадни прозорци, 5-камерен PVC профил, 50% двуплоскосно отваряне, еднокамерен стъклопакет 24мм (обикновено стъкло 4мм; топъл дистанционер 16мм Argon, нискоемисионно стъкло 4мм), общ коеф. на топлопреминаване <1.7W/м2C, цвят "дървесен фладер"Подмяна на външните врати и витринни остъкления с алуминиеви, с противотермичен мост – двоен стъклопакет с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 2,00 W/m²К.

- монтаж витрина с врата 120/220см, алуминиев термо профил, еднокамерен стъклопакет 24мм (ламинирано стъкло 3.3.1мм; дистанционер 16мм , ламинирано стъкло 3.3.1мм), общ коеф. на топлопреминаване <2.0W/м2C, затваряне на каса и крило в една равнина, усилени панти, цвят по RAL, вкл. обков и секретно заключване

- монтаж "зимна градина" от алуминиеви термо-профили за окачена колоно-гредова фасадна система, вградена врата 120/220см, еднокамерен стъклопакет 28мм (4-сезонно стъкло 6мм; топъл дистанционер 14мм Argon, ламинирано стъкло 4.4.1мм), общ коеф. на топлопреминаване <2.0W/м2C, вертикален и хоризонтален капачков профил; цвят по RAL, окомплектовки съгласно системно решение, вкл. всички завършавания между фасадата и конструктивните елементи.

- монтаж на алуминиеви врати от студен профил, единично ламинирано стъкло 3.3.1, затваряне на каса и крило в една равнина, усилени панти, цвят по RAL, окомплектовки съгласно системно решение, вкл. обков и секретно заключване

Изолация по фасади

- изолация по фасадните стени,  чрез полагане на топлоизолация по стени от EPS с дебелина 10см, обемно тегло 18-24кг/м3 и коефициент на топлопроводност ≤ 0,034 W/mK, вкл. лепене и дюбелиране.

- полагане топлоизолация от EPS с дебелина 5см, обемно тегло 18-24кг/м3 и коефициент на топлопроводност ≤ 0,034 W/mK, за обръщане около врати и прозорци на ширина ≤30см, вкл. лепене и дюбелиране

- полагане топлоизолация по дъно тераса, от XPS с дебелина 5см и коефициент на топлопроводност ≤ 0,032 W/mK, вкл. лепене и дюбелиране, шпакловка и нанасяне на минерална мазилка по стени и цокли (арм. мрежа, ъглови и водооткапващи профили)

- полагане топлоизолация от XPS с дебелина 2см и коефициент на топлопроводност ≤ 0,032 W/mK, по чела, с ширина ≤30см, вкл. лепене и дюбелиране

- монтаж на едностранно каширана фасадна минерална вата с дебелина 12см, плътност ≥50кг/м3, механично закрепване с PVC анкери 5 броя/м2

- полагане на фина шпакловка на циментова основа на 2 ръце, върху стъклофибърна мрежа >140гр/м2 алкало и UV устойчива, вкл. грундиране на основата

- полагане фасадна силикатна мазилка, драскана структура, с дебелина 2мм, цвят "Бял", вкл. грундиране на основатаШпакловка и боя на таван на тераси

- полагане топлоизолация от XPS с дебелина 5см, вкл. лепене и дюбелиране по цокъл

- полагане на фина шпакловка, на циментова основа, на 2 ръце, върху стъклофибърна мрежа ≥145гр/м2, вкл. грундиране на основата по цокъл

- направа на облицовка по цокъл от термолющен гранит "сив", размери ≥60/20см, дебелина ≥20мм, монтаж на поцинкована мрежа и флексово-мразоустойчиво лепило с фибри, вкл. Фугиране

Вътрешни ремонтни работи, изразяващи си в:

Зидарии

- Направа зидария от керамични блокове с вертикални кухини, на ширина 12см и 25 см на вароциментов разтвор, вкл. запенване и укрепване към зидове и конструктивни елементиЦялостна подмяна на облицовките на баните до 1,60 м над пода и шпакловка и боядисване с антибактериална боя на стените над тази височина и таваните.

Сухо строителство

- монтаж на преградната стена, с обща дебелина 125мм, от 2 пласта импрегниран гипсокартон GKI и GKB -12.5мм; полиетиленово фолио,  вкл. шпакловане и шлайфане на фуги и изолационни ленти

- монтаж предстенна обшивка, от 2 пластa импрегниран гипсокартон GKI 12.5мм; полиетиленово фолио; на конструкция , вкл. шпакловане и шлайфане на фуги и изолационни ленти

- Шпакловка и бoядисване с латексова боя по стени и тавани във всички помещения.

- Направа на куфари и обръшане на дограма с гипсокартонGKI и GKB 12.5мм

- монтаж растерен окачен таван, видима носеща конструкция, растер 60/60см или 120/60см

- монтаж над окачен таван на рулонна стъклена вата с тегло ≥10кг/м3, дебелина 50мм, относително съпротивление на въздушен поток AFr≥5kPas/m2, коефициент на топлопроводност ≤0,04W/mK, негорим материал А2; S1; d0

- монтаж на външен метален парапет от плътно желязо, височини 45см; 90см и 105см, ръкохватка от шина 10х40мм, пълнежни вертикални пръти от профил 20х20мм през 10см, покритие горещо поцинковане и боя по RAL, вкл. анкериране към основата

Мазилки и замазки

- полагане на вароциментова мазилка по стени и тавани, дебелина до 10мм, вкл. грундиране на основата.

- полагане на гипсова мазилка по стени и тавани, дебелина до 10мм, вкл. грундиране на основата

- полагане на фина шпакловка, на циментова основа, на 2 ръце, вкл. грундиране на основата.

- направа на изравнителна цименто пясъчна замазка, дебелина 6-8см, вкл. грундиране на основата.

- полагане на финна гипсова шпакловка по стени и тавани, вкл. грундиране на основата.

- полагане на латекс по стени и тавани трикратно, бял, вкл. грундиране на основата.

- полагане на венецианска мазилка по стени и тавани, вкл. грундиране на основата.

Настилки и облицовки

- монтаж гранитогрес "тъмно сив", размери ≥40/40см, дебелина ≥8мм, I-во качество, на фуга 2мм, вкл. лепило и фугираща смес.

- монтаж гранитогрес "тъмно сив", модел "сол-пипер", размери 33/33см, дебелина ≥7мм, I-во качество, фуга 2мм, вкл. лепило и фугираща смес.

- полагане на настилка от термолющен гранит "сив", дебелина ≥20мм, вкл. лепило и фугираща смес и термолющен гранит "сив", дебелина ≥10мм и височина 10см за цокъл.

- полагане на настилка от полиран гранит "сив", дебелина ≥20мм, вкл. лепило и фугираща смес и полиран гранит "сив", дебелина ≥10мм и височина 10см за цокъл.

- монтаж фаянс по стени, размери ≥20/20см, I-во качество, минимална фуга, вкл. лепило и фугираща смес.

- монтаж фаянс по стени, бял, размери 15/15мм, минимална фуга, вкл. лепило и фугираща смес.

- монтаж на ламиниран паркет, дървесен фладер "Орех", за висок трафик, мин. клас 33 на износоустойчивост, мин клас на хлъзгане R10, дебелина ≥10мм, антистатина обработка, click xpres сглобка.

- монтаж на масивен паркет, дъб/бук, дебелина ≥18мм, монтаж на лепене, вкл. циклене и лакиране.

- монтаж на настилка от мокет, състав 100%РА или 100%PP, тегло на косъма ≥550гр/м2, височина на косъма 3,00мм, трудно горимост Bfl-s1, клас на износоустойчивост 33, антистатина обработка, вкл. Лепило.

- монтаж на окачен таван в мокри помещения от PVC ламели, вкл. обкрайчващ профили.

Врати

- монтаж интериорни  MDF врати, крило плътно ламинирано, обхватна каса с первази за зид , цвят по RAL, звукоизолация Rw≥25dB, вкл. секретна брава, алуминиеви дръжки.

- монтаж на плътна метална еднокрила, самозатваряща се, топлоизолирана, ъглова каса, за зидарски отвор 105/200см и 85/200см, тристранно фалцирано крило 67мм, поцинкована ламарина 0.9мм, пружинни регулируеми панти, полиестерно покритие в цвят по RAL, обков - отвън топка вътре дръжка, вкл. секретна брава с европатрон.

Подмяна на ВиК инсталациите.

Водопровод

За цел промяна на предназначенето на сградата е предвидено, целостно да се демонтира сградната водопроводна и канализационна системи и изграждането на нови такива, съглано новото архитектурно разпределение на помещенията.

Сградната водопроводна инсталация е решен с полипропиленови тръби с диаметри от ф20; ф25; ф32;ф40 и PE тръби с ал.вложка и съответната арматура към тях. Тръбите са изолирани с микропореста топлоизолация както следва:

- за диаметри ф20,ф25-6 мм.топлоизолация

- за диаметри ф25,ф32,ф40-13 мм.топлоизолация

За електродомакинските уреди са предвидени спирателни кранове ¾“ и ½“

Захранването на приборите с гореща вода се осъществява от хоризонтални електрически бойлери.

Предвидена е и доставката и монтажът на нови смесителни батерии за кухненски и тоалетни мивки, както и 14 душ-батерии.

Канализация

Канализационните клонове са иградени от PVC  тръби с диаметри ф50; ф110 и ф160, като за вкопаната канализация  е предвиден клас на якост тръбите SN4.

- Изграждане на 2 бр РШ 60/60 с дълбочина до 74см за вкопана канализация

- монтаж на РО Ф110 и ф160

- монтаж на подов сифон ф50, основа с периферия и надстойка с капачка Inox (HL80.1 или подобен) за санитарни помещения.

- монтаж на подов сифон ф110, основа с периферия и надстойка с капачка Inox.

- монтаж на подов сифон ф50, основа с периферия и надстойка с капачка Inox (HL80 или подобен) за тераса

- монтаж на тоалетна и кухненска мивки, вкл. сифон и комплект за монтаж.

- монтаж на тоалетна, моноблок със задно оттичане, вкл. мека връзка и капак.

- монтаж на структура за вграждане с казанче, вкл. бутон хром

- монтаж на конзолна тоалетна чиния, вкл. капак

Подмяна на електроинсталациите.

За нормалното функциониране на сградата се предвижда изграждане на всички необходими основни и спомагателни съоръжения, инсталации и комуникации, след демонтаж на старите ключове, контакти, осветителни тела и кабели.

Общата инсталирана мощност за сградата ще бъде 160kW, максималната едновременна 89kW.

Електрозахранването ще става трифазно на напрежение 3х380/220V;50Hz.

Предвидено е изграждането на следните видове електрически инсталации:

- силови инсталации;

- осветителни инсталации;

- слаботокови инсталации;

Външно електрозахранване

Електрозахранване на сградата ще се осъществи на ниско напрежение, съгласно нов договор за присъединяване на потребители към електроразпределителната мрежа на ЕВН България Електроразпределение ЕАД - гр.Пловдив, КЕЦ Смолян.

Измерването на консумираната енергия ще става в ново табло ТИ тип „ТЕПО”. В него ще се монтира нов трифазен електромер статичен трифазен индиректен за активна и реактивна електроенергия  3x.../5А; 380/220V; 50Hz с вграден часовник, клас на точност 1. Освен него ще се монтират и токови трансформатори 250/5А - 3 броя (клас на точност 0,5).

От табло ТИ тип „ТЕПО”, от сектор "ПОТРЕБИТЕЛИ", до табло ГРТ, на кота ±0,00 в сградата ще се положи нов кабел НН тип NYY 5х35mm², изтеглен в защитна PVC тръба  KOPOFLEX KF09125.

Силови инсталации

Силовите инсталации са предназначени да обезпечат електрозахранването на контактите с общо и специализирано предназначение, бойлерите, технологичните съоръжения, ОВК съоръженията и други подобни.

За електрозахранването на консуматорите в сградата са предвидени следните табла:

- ГРТ - главно разпределително табло монтирано на кота ±0,00;

- РТ - разпределително табло за консуматори на кота +3,00

- Тст. - табло стаи за консуматорите в стаите

- Тап. - табло апартамент за консуматорите в апартаментите

Таблата са предвидени за монтаж на удобни за обслужване места, с височина на горния ръб не повече от 1,8 m. Всички табла ще бъдат за монта зна стена. Ще бъдат използвани пластмасови табла отговарящи на необходимите технически изисквания и стандарти - CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2 и CEI EN 60529 и притежаващи необходимата степен на защита - IP.

За всички табла са приложени разчетни схеми, в които са посочени техническите изисквания както за монтираната в тях необходима защитна и комутационна апаратура така и изискванията по отношение на конструкцията на самите табла.

За защита от пренапрежения от атмосферен или друг характер в главното електрическо табло ГРТ е предвиден катоден отводител. Катодния отводител е подбран така, че да се получи необходимата селективност в зависимост от местоположението на електрическото табло.

Във всяко едно от таблата, на изводите за подвижни консуматори (всички излази за контакти) е предвиден защитен прекъсвач, който ще се задействува при ток на утечка равен или по-малък от 30mA. Защитен прекъсвач е предвиден и на входа на всяко от таблата с ток на задействуване 100mA или 300mA - предназначени за защита преди всичко от пожар.

Контакти с общо предназначение ще бъдат тип "Шуко" за скрит монтаж. Защитните им клеми ще се свържат задължително към защитния проводник, като преди въвеждане на електрическата инсталация в редовна експлоатация да се провери верността на свързването на всеки един контакт. Контактите в сградата ще се монтират на две височини над готовия под: +0,5m и на височина+1,2m  в  помещенията на кухни, кухненски боксове и други подобни.

Използваните кабели ще бъдат тип NYY, изтеглени в защитни гофрирани шлаухи, положени скрито под мазилка.

Схемата на електрозахранване използвана за обекта е ТN-S, като всички еднофазни консуматори ще бъдат захранени с кабели с три жила, а трифазните с пет жила.

Осветителна инсталация

За всички работни и спомагателни помещения е предвидено изкуствено осветление. То е оразмерено в зависимост от категорията на зрителната работа, категорията на работната среда, предназначението на помещението, а така също и в съответствие с БДС EN12 464-1 и EN 1838. За всички помещения (за които е необходимо) са направени светлотехнически изчисления на количествените и качествените показатели.

Предвидени са осветителни тела с компактни (к.л.л.) и тръбни луминесцентни лампи (л.л.) - 1х18W, 1х26W, 2х26W, 2х11W, 4x14W и други за открит монтаж на таван. Използваните осветителни тела задължително трябва да бъдат КОМПЕНСИРАНИ.

Управлението на осветлението в помещенията ще става посредством ключове по места (единични, серийни, девиаторни и ключ бутони). В санитарните помещения към залите ще се използват сензори за движение, като така ще се гарантира включване на осветлението само при реална заетост на помещението и изключване след определен брой минути без наличие на движение.

Осветителните тела ще се монтират директно към негоримите тавани. Те ще бъдат със степен на защита минимум IP21 за помещенията с нормална работна среда и минимум IP44 за помещенията с повишена електро- и пожароопасност.

Предвиден е извод за реклама, която ще се монтира на покрива на сградата. Същата ще се управлява по време от табло ГРТ.

Предвидено е осветление на откритите площи около сградата - ниско градинско осветление, което се електрозахранва от табло ГРТ. Ще се използват осветителни тела с к.л.л. 1х14W, IP 65 и паркови осветителни тела с к.л.л. 2х26W, IP 65.

Кабелите за електрозахранване на съоръженията на площадката ще се изтеглят в защитни пластмасови тръби положени на дълбочина min.0,8m.

Предвидено е и аварийно евакуационно осветление. То е захранено от съответното електрическо табло. Ще бъде изпълнено със самостоятелни осветителни тела с к.л.л. 1х8W със собствен вграден токоизточник- min 1h. При отпадане на електрическото захранване, тези осветителни тела се включват автоматично и ще обезпечават осветяването на пътищата за безопасната евакуация. Осветителните тела за аварийно евакуационно осветление са предвидени за монтаж открито по пътя на евакуация, над евакуационните изходи и над средствата за първоначално пожарогасене.

За осветителната инсталация  ще се използват кабели NYY, изтеглени в пластмасови гофрирани шлаухи, положени под мазилка.

Слаботокова инсталация

Слаботоковата инсталация включва направата на:

- Компютърна инсталация до всичкии стаи и апартаменти с розетки    тип RJ45 cat.6; комуникационне шкаф (RACK) монтиран на рецепцията и изтекглени FTP cat.6 проводници в гъвкава тръба.

- Инсталация за теливизионно приемане, която представлява обща уредба за телевизионно приемане за цялата сграда, монтирана в главния комуникационен шкаф. От съответния  RACK до всяка TV розетка ще бъдат положени кабел  FTP cat.6 изтеглен в гофриран шлаух Ф16. Тръбите ще се положат скрито под мазилката по стените.

Антенните излази ще завършват на скрити антенни контакти, монтирани във всяка стая на всяко едно от помещенията, посочени на приложените чертежи.

- Система за озвучаване и аварийно оповестяване:

За двете зали в сградата е предвидена озвучителна инсталация. Тя ще се използва както за фоново озвучаване, така също и за оповестяване в случай на авария. Инсталацията ще започне от озвучителна уредба, монтирана в RACK шкафа. Точния тип на уредбата ще бъде избран от инвеститора. Инсталацията ще бъде изпълнена скрито с кабел JY(ST)Y 2x2x0,8mm².

От усилвателите до всички озвучителни тела-високоговорители в залите и управляващо устройство до всеки атенюатор в залите ще бъдат положени кабели JY(ST)Y 2x2x0,8mm², изтеглени в гофрирани шлаухи положени под мазилка

След изтегляне на кабелите, всички оставащи отвори в стените, пода и тавана да се запълнят противопожарно с негорими материали (клас реакция по огън не по нисък от А2). Всички кабелни скари и PVC тръби трябва да са придружени със сертификат и да бъдат с клас на реакция по огън не по нисък от А2.

Забележка: Мълниезащитата и заземлението са изпълнение на предварителен етап , заедно с ремонтните работи по покрива и не са част от настоящия предмет на дейностите.

Отопление и вентилация

След демонтажът на 48 бр чугунени радиатори и мрежа от черни газови и безшевни тръби с диаметър до ф108 е предвидено да се иградят:

Инсталация за отопление и охлаждане

Отоплението на помещенията в сградата е чрез електрически отоплителни тела, в бани и тоалетни се монтират влагоустойчиви тела. Изключение са конферентна зала и зала дневни занимания, както и апартамент 1 – те се отопляват и охлаждат чрез инверторни стенни климатизатори -  сплит система. Външните тела на климатизаторите се монтират на фасадата. Спецификациите на климатичните системи  и отоплителните тела за всияки помещения съгласно приложения проект.

Вентилация

Проектирана е механична смукателна вентилация за помещения: тоалетни, бани и кухня. Изхвърлянето на въздуха се извършва над покрива на сградата. В кухнята над печките е предвидено да се монтират аспиратори. Бани и тоалетни се вентилират чрез осови вентилатори със самозатваряща се клапа.

Ремонтни работи по вертикалната планировка, външното оформление и озеленяване

Предвижда се благоустрояване на прилежащото на сградата пространство, съставено от следните видове СМР:

- Подпорни стени – изпълнени от бетон клас В25 и В30 – изляти на място;

- Външни настилки - включващи:

        - монтаж на уличен бордюр прав 50/35/18см;

        - монтаж на градински бордюри 8/16/50cм;

        - монтаж на тротоарни плочи 40/40/5см, вкл. фугиране с пресят пясък;

        - монтаж на тротоарни плочи по бетонови стъпала 40/40/5см, монтаж на земновлажен циментопясъчен разтвор

        - монтаж бетонови павета, редене в комбинация от 10/20/8cм и 10/10/8cм, вкл. фугиране с пресят пясък

- Изграждане на паркинг  - от пътна ивица 10/25/50см и монтирани  бетонови паркинг елементи, фугирани с пясък;

- Ландшафтно оформление

Оформянето на околното пространство е съобразено с предназначението на обекта като младежки научно - изследователски център. Предвидени са повече затревени площи за занимания на открито. Декоративна дървесно-храстова група спира погледа от беседката. Други два акцента са атрактивните солитери Prunus cerasifera PISSARDII /Червенолистна слива/, разположена в най-ниската част на двора като задънка на алеята пред беседката и Betula pendula YOUNGII /Плачеща бреза/ на север от сградата. Нейната светла окраска ще контрастира на групата от сребристи смърчове и обикновена ела в северния ъгъл. Алеята, водеща към ниската част на двора е подчертана с ритмично редуване на бускетно оформени чемшири. Площадката от запад на сградата е оформена в периферията си с групи от ниски иглолистни и широколистни храсти и многогодишни цветя. Ниската част на двора покрай оградата е рамкирана с жив плет от птиче грозде.

Видовият състав е съобразен с климата на Родопите.

Като настилки се предлагат оцветени бетонни плочи за терасата и алеята около сградата, плочи от пясъчник за останалата част на двора и настилка от мит бетон за главния пешеходен и автомобилен подход.

Затревяване – 650 кв. м

Настилка бетонни плочи – 320 кв. м

Настилка с плочи от пясъчник – 120 кв. м

Настилка мит бетон – 110 кв. м

Подробно описание на растителните видове и разположението им е показано в проекта по част „Ландшафтно устройство“ и дендрологичната ведомост към него.

Изисквания повреме на строителството

Изпълнителят трябва да има опит при изпълнение на СМР и СРР – еднакво или сходно с предмета на поръчката, което следва да докаже по предвидения в документацията начин.

Потенциалните изпълнители следва да разполагат за целия период от действието на договора с необходимия квалифициран персонал и техническо оборудване за качествено изпълнение на поръчката и в срок.

Строителните работи по отделните части следва да се извършват след възлагане от страна на Възложителя с възлагателно писмо.

Изпълнителят ще изпълнява само възложените по надлежен ред строителни работи.

За извършени строителни работи, които не са възложени по надлежен ред, Възложителят няма задължение за плащане.

Изисквания за сигурност

От самото начало и до завършването на работата на обекта, Изпълнителят ще носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване.

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му.

Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят ще възстанови всички площи и вещи повредени или нарушени от неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, в резултат на работата по този Договор, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването на или защитата при тези искове.

Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършения обект, и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на тези спецификации.

Изисквания за противопожарна защита

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на обекта сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки.

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и Възложителя, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства.

За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от местните власти и Възложителя.

Основни изисквания

Предвидените за изпълнение СМР се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на техническия проект. Документирането на извършените СМР се осъществява съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи, в които се отразяват видовете работи, количества и единични цени. В строежа да се влагат само строителни продукти, в съответствие на съществените изисквания към строежите и да имат оценка на съответствието, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на Наредба № РД-02-201 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите в Република България.

За изграждането на обекта трябва да се имат предвид и спазват следните основни изисквания:

- Всички видове СМР трябва да се изпълняват в съответствие с одобрения Технически проект, Нормативните актове и документи в строителството;

- При даването на строителна линия е задължително участие на проектантите на обекта;

- Всяко намерение за промяна на проекта трябва да се съгласува с проектантите по съответния ред;

- Стриктно спазване на „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи“ (ПИПСМР) в съответните раздели.

- Спазване на проектните изисквания, стандарти и изисквания на фирмите-доставчици относно: транспорт, съхраняване, инсталиране,  изпитване, фундиране, засипване и т.н. Да се изискват съответните сертификати за съответствие на влаганите материали;

- Необходимо е преди да започне строителството на обекта да се извърши уточняване и отлагане на местоположението на съществуващите подземни съоръжения в обхвата му. Това следва да се реализира с участието на съответните специализирани ведомства (ЛКС, НЕК, БТК, ВиК и др.). При извършването на СМР да се запазят експлоатационните характеристики на подземните комуникации;

- Преди  започване   на   строителството, Строителят  следва  да измести всички засегнати проводи и съоръжения при необходимост;

  - Влаганите материали и изделия, използвани при изпълнението на обекта трябва да отговарят по вид, тип и качество на изискванията на проекта и на съответните стандартизационни документи. Не следва да се допуска използването на материали и изделия без сертификат за качество и с неизвестна технология за приложението им;

Изпълнителят на  обекта е длъжен преди започване на строителството и по време на самото строителство да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност при извършването на СМР.

Влаганите материали трябва да притежават сертификат за производствен контрол съгласно Наредба № РД-02-201 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите в Република България.

Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени със сертификат за произход и декларация за съответствието на строителния продукт с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител, подписана и подпечатана от производителя или негов представител – (съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България).

Материалите, които ще използва Изпълнителят следва да отговарят на минималните изисквания за качество на БДС EN или еквивалентно. Прилагането на други стандарти и шифри е възможно, само ако гарантират същото или по-високо качество от визираните.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва съгласно чл.48, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“.

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти, следва съгласно чл.49, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“.